Лабораторная работа №4

Выполнила: Исламова Сания

Группа: НПИмд-01-24

Задание: Создать планирующий агент. Он должен уметь перемещаться из одной точки в другую. Он должен уметь распознавать среду.

Для выполнения данной лабораторной работы будем использовать ROS2, Nav2.

- Мы создадим карту окружающей среды с помощью SLAM.

- Мы заставим робота перемещаться по этой карте с помощью функций и инструментов навигации.

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) — метод навигации, который используется для определения местоположения и ориентации автономных роботов на заранее неизвестной местности, а также для обновления или дополнения уже известных карт окружающего пространства.

Принцип работы SLAM заключается в следующем:

- Роботу необходимо в каждый момент времени знать своё местоположение.

- Он постепенно сканирует окружающее пространство при помощи сенсоров, составляя карту местности.

- Карта строится постепенно, по мере исследования роботом новых областей.

- Основным источником информации о местоположении робота является одометрия, полученная тем или иным образом (колеса, компьютерное зрение, IMU или их комбинация).

- По мере выстраивания карты робот начинает сверяться с ней.

- Если аппарат понимает, что текущие показания одометрии не соответствуют показаниям карты, происходит корректировка одометрии.

Используется Ubuntu 22.04 jammy на VirtualBox, ROS2 Humble.

Установка пакетов Nav2:

sudo apt install ros-humble-navigation2 ros-humble-nav2-bringup

Поскольку мы будем использовать симуляцию робота в Gazebo, давайте установим пакеты для этого робота (Turtlebot3):

sudo apt install ros-humble-turtlebot3*

Сначала нам нужно экспортировать переменную среды, чтобы выбрать, какую версию Turtlebot3 мы хотим использовать (burger, waffle, waffle_pi).

Добавим строку в конец нашего файла .bashrc:

Export TURTLEBOT3_MODEL=waffle

После этого нужно выполнить команду source .bashrc или открыть новый терминал.

Затем откроем пустой мир в Gazebo / имитациz робота в мире Gazebo:

ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

Заставим его двигаться. В новом терминале запускаем узел телеуправления:

ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

Для запуска робота в пустом мире и функциональности SLAM и RViz, выполняем следующее:

ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

ros2 launch turtlebot3_cartographer cartographer.launch.py use_sim_time:=True

(аргумент «use_sim_time», потому что мы работаем в Gazebo и хотим использовать время Gazebo)

Мы видем TF-данные робота, а также LaserScan от датчика Lidar (красные точки). Некоторые пиксели уже серые/чёрные. Когда мы заставим робота двигаться, пиксели будут разделены на 3 категории:

- Свободное пространство (станет белым),

- Препятствие (станет черным),

- Неизвестное пространство (останется серым).

Теперь заставим робота двигаться в мире. Запускаем телеоператорский узел Turtlebot3:

ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

Робот начнёт перемещаться и появится результат, можно сохранять карту.

Чтобы сохранить карту, открываем новый терминал и вводим команду:

ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f my_map

Должно быть 2 новых файла:

- my_map.yaml

- my_map.pgm

Файл PGM — это изображение, представляющее карту, с белыми (свободное пространство), чёрными (препятствия) и серыми (неизвестное пространство) пикселями.

Файл YAML содержит важную информацию о карте. Она будет использоваться стеком навигации.

Установим и настроим Cyclone DDS для ROS2:

sudo apt install ros-humble-rmw-cyclonedds-cpp

Отрываем файл параметров:

sudo gedit /opt/ros/humble/share/turtlebot3_navigation2/param/waffle.yaml

И заменяем строку:

Заставим робота двигаться по карте.

Запуск робота:

ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

В другом терминале запускаем стек навигации и указываем карту, которую сохранили, в качестве аргумента:

ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2.launch.py use_sim_time:=True map:=path/to/my_map.yaml

Оценка позы в 2D и цели навигации

Нажмём на кнопку «2D pose estimate» в RViz. Затем нажмём на карту, где находится робот.

Можно отдавать навигационные команды. Выбираем «Nav2 Goal», затем нажмите на карту, чтобы выбрать положение + ориентацию, и робот должен начать двигаться в этом направлении.

Ссылка на видео «Перемещение робота по карте»: https://disk.yandex.ru/i/KyMcKo0t6mFVrA